1-1 FAZ LİNE-İNT UPS

650 / 850 / 1.200 / 1.500 / 2.000 VA.

GENEL ÖZELLİKLER

- Led Kontrol Paneli

- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol

- Otomatik Voltaj Ayarlama)

- Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V)

- Otomatik Sigorta

- Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi

- Çıkış Güç Faktörü = 0,6

- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)

- Simule Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu

- Akıllı Akü Kontrol Sistemi

- Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması

- Akü Derin Deşarj Koruması

- Otomatik Frekans Algılama

- Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapanma

- Açılışta Kendini Test Etme

- Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı

- RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)

- LCD Ekran (Opsiyonel)

- Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları

- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

ARKA PANEL

1- ÇIKIŞ

2- TEL/MODEM/FAX KORUMA (Opsiyonel)

3- USB (Opsiyonel)

4- GİRİŞ

5- SİGORTA

6- FAN (2000 VA.)

| MODEL | 600 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÜÇ (VA.) | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1200 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| GÜÇ (W.) | 360 W | 390 W | 510 W | 600 W | 720 W | 900 W | 1200 W |
| GİRİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 220 / 230 / 240 Vac. |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim Aralığı | 162-295 Vac. |  |  |  |  |  |  |
| Frekans | 50 / 60 Hz. Otomatik algılama |  |  |  |  |  |  |
| ÇIKIŞ |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim Regülasyonu | ± % 10 ( Aküden Çalışma ) |  |  |  |  |  |  |
| Frekans | 50 / 60 Hz. ± 1 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü | Benzetilmiş Sinüs / 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Transfer Süresi | < 8-10 ms |  |  |  |  |  |  |
| Çıkı Priz Sayısı | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| AKÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| AKÜ Gerilimi | 12 Vdc. |  |  | 24 Vdc. |  |  |  |
| Akü Adeti | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Akü Tipi | 12V. 7 Ah. | 12V. 7 Ah. | 12V. 8-9 Ah. | 12V. 7 Ah. | 12V. 7 Ah. | 12V. 9 Ah. | 12V. 9 Ah. |
| Şarj Süresi | % 90 Kapasiteye 6-8 saatte |  |  |  |  |  |  |
| Akü Koruması | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Derin Deşarj, Yüksek Şarj Koruması |  |  |  |  |  |  |
| Akü Yönetimi | EVET |  |  |  |  |  |  |
| FONKSİYONLAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran Özellikleri | Yeşil Led-Şebeke Normal / Sarı Led-Aküden Çalışma / Kırmızı Led-UPS Arıza |  |  |  |  |  |  |
| Alarmlar | Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı |  |  |  |  |  |  |
| Kısa Devre Koruması | Şebeke varken; AC Sigorta ve Elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim Regülasyonu | 2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği |  |  |  |  |  |  |
| Aküden Start Alma (Cold Start) | EVET |  |  |  |  |  |  |
| ÇEVRE / STANDARTLAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C |  |  |  |  |  |  |
| Duyulabilir Gürültü | < 45 Db ( 1 metre mesafeden ) |  |  |  |  |  |  |
| STANDARTLAR | GÜVENLİK; IECEN62040-1 EMC; IECEN62040-2 |  |  |  |  |  |  |
| BOYUTLAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 100x280x142 |  |  | 136x328x186 |  |  |  |
| Ambalajlı Boyutlar ( GxDxY ) | 139x325x210 |  |  | 185x374x269 |  |  |  |
| Net Ağırlık ( Kg ) | 5,2 | 5,2 | 8,8 | 9,4 |  |  | 10,2 |
| Brüt Ağırlık ( Kg ) | 5,5 | 5,5 | 9,4 | 10 |  |  | 10,8 |